Załącznik Nr 5 do SWZ

Minimalne parametry urządzeń małej architektury na placu zabaw  w Łączkach Brzeskich

(Znak postępowania: IR.271.65.2021)

Nazwa postępowania: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łączkach Brzeskich”

Minimalne parametry urządzeń małej architektury na placu zabaw w Łączkach Brzeskich:

- Zabawka Sprawnościowa – Wielofunkcyjna Zewnętrzna – 1 szt:

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12,

DANE TECHNICZNE  :

SZEROKOŚĆ -4,99 m

DŁUGOŚĆ  -8,03 m

WYSOKOŚĆ -3,30 m

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ

UPADKOWA (HIC)- 0,45 m

WYMIARY STREFY

FUNKCJONOWAĆ

SZEROKOŚĆ- 8,29 m

WYMIARY STREFY

FUNKCJONOWANIA

DŁUGOŚĆ-11,53 m

GŁĘBOKOŚĆ

FUNDAMENTOWANIA- 0,50 m

Specyfikacja:

- wieża z dachem h = 3m (podest h = 90 cm),

- wieża z dachem h = 2,5 m (podest h=60cm),

- 2 x wieża h = 1,5 m (podest h = 45cm),

- podest h = 45 cm,

- zjeżdżalnia z podestu h = 90 cm,

- zjeżdżalnia z podestu h = 60 cm,

- panel „AUTO”,

- panel „LABIRYNT”,

- panel „SKLEPIK Z LICZYDŁEM”,

- panel „LICZYDŁO”,

- gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”,

- tablica do rysowania,

- przejście linowe + przejście rurowe „TUNEL”,

- 2 x wejście po schodach.

Specyfikacja materiałowa:

- słupy nośne 10x10 cm  - stalowe,

- podesty , schody – płyta sklejka wodoodporna,

- zjeżdżalnia, poręcza , elementy łączeń - stal nierdzewna,

- tablica do rysowania - płyta sklejka wodoodporna,

- dach, panel „SKLEPIK”, barierka , siedziska- płyta HDPE,

- boki zjeżdżalni , panele płyta HDPE,

- gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”, przejście rurowe – tworzywo sztuczne,

- przejście linowe – lina zbrojona w oplocie PP 16mm.

Za urządzenia równoważne uważa się urządzenia wykonane z materiałów takie jak w dokumentacji projektowej o wymiarach ±10% od wartości podanych na rysunkach.

- Huśtawka bocianie gniazdo – 1 szt:

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176,

Elementy nośne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

DANE TECHNICZNE  :

SZEROKOŚĆ -2,48 m

DŁUGOŚĆ  -3,62 m

WYSOKOŚĆ -2,20 m

Specyfikacja:

- Łańcuch atestowany – stal nierdzewna,

- Belki nośne 80 x 80 mm – stal cynkowana ogniowo

- Belka pozioma metalowa 80x80 mm –cynkowana ogniowo,

- Kotwy stalowe – cynkowane ogniowo,

- Siedzisko „GNIAZDO”  100 cm średnicy  w  oplocie PP 16 mm,

Za urządzenia równoważne uważa się urządzenia wykonane z materiałów takie jak w dokumentacji projektowej o wymiarach ±10% od wartości podanych na rysunkach.

- Huśtawka klasyczna pojedyncza – 1 szt:

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009

DANE TECHNICZNE  :

SZEROKOŚĆ -2,50 m

DŁUGOŚĆ  -2,20 m

WYSOKOŚĆ -2,20 m

Elementy nośne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo. Łańcuch atestowany ze stali nierdzewnej.

Za urządzenia równoważne uważa się urządzenia wykonane z materiałów takie jak w dokumentacji projektowej o wymiarach ±10% od wartości podanych na rysunkach.